南通市第二人民医院

移动手持终端参数文件

一、采购需实现的功能或者目标

当前医院新增病区需使用移动护理系统，需要相应移动手持终端设备支持，拟对移动手持终端询价。

- 二、采购需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 指标 |  | 指标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 常用 参数 | 处理器CPU | 八核、2.3GHz |
|  |  | 操作系统OS | Android 12.0，专用移动医疗操作系统 |
|  |  | 无线接入 | WiFi 802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频，满足无线局域网WAPI安全协议标准 |
|  |  | 摄像头 | 前置摄像头800万像素，后置摄像头1300万像素，自动对焦，带LED补光；后置摄像头在顶部，与条码识别器和瞳孔照明灯在同一面 |
|  |  | SIM卡类型 | 可支持Nano SIM |
|  |  | USB Type-C | Type-C、带USB防水卡塞，湿水检测，充电异常报警 |
|  |  | 蓝牙 | 支持bluetooth5.0 |
|  |  | 瞳孔照明灯 | 具备独立的医用瞳孔照明灯，具备控制瞳孔照明灯的独立物理按键，支持关机状态下打开和关闭瞳孔照明灯 |
|  |  | 多功能按键 | 瞳孔灯按键可灵活配置多功能按键，按下启动某一个APP应用 |
|  |  | 工作状态指示灯 | 三色灯 |
|  |  | 定位/导航 | GPS/AGPS/GLONASS/北斗/CALILEO |
|  |  | 机器表面 | 机身正面无实体按键 |
|  |  | 存储 | RAM：≥4GB ，ROM： ≥64GB |
|  | 显示屏 | 类型 | Ips电容多点触摸屏，16M色彩，Incell屏幕，支持戴手套触控、湿手操作 |
|  |  | 屏幕 | 分辨率1440:720、屏幕大小：≥5.5英寸 |
|  | 键盘 | 实体键 | 1个开机按键、1个音量加减按键、2个扫描按键、1个瞳孔照明灯按键 |
|  |  | 指纹按键 | 侧面指纹，实现解锁屏 |
|  |  | 触控键 | HOME键、菜单键及返回键 |
|  | 声音 | 振铃 | 各种振铃以及震动 |
|  |  | 内置喇叭 | Smart PA，通话和提示音细腻清晰，医院嘈杂环境也能听清； |
|  |  | 内置麦克风 | AI智能语音识别,智能识别“打开手电筒、关闭手电筒、打开扫描设置、打开网络设置”等语音实现页面跳转，智能识别“患者信息、全科体征、体温单、护理记录单”等语音，支持解析语义后对接第三方系统 |
|  | OTA |  | 支持OTA在线升级 |
|  | NFC | 支持 | 通讯频率：13.56Mhz，通讯协议：ISO14443A/B，ISO15693 |
|  | UHF | 超高频RFID（选配） | 电子腕带/腕式标签佩戴在手腕上，在20-30厘米范围内可快速识别，电子腕带在空气中有效识别距离≧80厘米 |
|  | 条码识别器 | 图像传感器 | CMOS传感器，像素1280*800，白色LED照明光,红色LED瞄准光,识别精度最小3mil |
|  |  | 扫描设置 | 1.设置扫描声音、震动提醒2.左右按键可配置3.对接方式：直接填充和广播输出4.设置自动回车5.设置广播地址6.设置前后缀 |
|  |  | 条码类型 | 一维条形码和所有类型二维条形码。如：PDF417，Datamatrix，Maxicode，Code 16k，Code 49，QR code，Code one,汉信码等 |
|  | 电池 | 类型 | 聚合物锂电池，容量≥4600mAh |
|  |  | 电池一体化设计 | 为保证易维护性，避免后期电池接触不良等问题，电池与机身采用一体化设计，不可拆卸 |
|  |  | 快速充电 | 支持USB快速充电 |
|  |  | 待机时间 | ≥360小时 |
|  |  | 工作时间 | ≥12小时 |
|  | 设备 管理 | 网络安全 | 可绑定运营商VPN/VPDN拨号，实现运营商4G VPN/VPDN安全接入；设置网络SSID、APP黑白名单。 |
|  |  | 系统安全 | 可禁止用户使用蓝牙、电话、短信、WIFI等功能（系统设置安全密码控制）； |
|  | 其它 | 标准配件 | USB数据线、电源适配器、快速指南及保修卡、包装盒 |

- *注：需确保我院移动护理系统可正常在终端上安装使用，供应商提供此承诺并加盖公章。

- 三、采购数量及内容

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动手持终端 | 同本章第（二）条采购需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 10台 （最终供货数量以医院实际要求为准） |
| 2 | 充电底座 |  | 10台 （最终供货数量以医院实际要求为准） |

- 四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.交货期：成交之日起10天内完成供货。

2.质保期：本项目质保期为验收合格后三年。

3.安装、售后服务要求：成交单位须负责调试至终端可正常使用，在质保期内，使用相关的问题均须处理解决。

4.其他售后服务要求：采购人向成交单位发出服务通知后，成交单位应当立即着手解决问题，一般故障须在1小时内解决，重大故障须在3小时内解决，如有现场服务需要，需在半小时内到达客户现场。